### KS 300

Консервант за кухини восък

ХАРАКТЕРИСТИКА

Car System Underbody Protection Wax има хидрофобен и проникващ ефект. След изпаряване на разтворителя, продуктът оставя леко лепкав, восъкоподобен филм.

Белезникавият-полупрозрачен филм е еластичен и ще издържи на екстремни атмосферни условия.

Car System Underbody Protection Wax има отлична устойчивост на топлина и може да се използва за частите на двигателя.

приложение:

Антикорозионната течност е специално разработена да защити кухините на автомобила, използвайки шведския „ML” метод.

Използва се като протектор за превозни средства,като антикорозионен агент за дългосрочно съхранение на детайли, машинни инструменти, машини и устройства в автомобилни магазини, метални магазини, и в други индустриални сфери,особено когато продукцията се съхранява на открито.

Данни за продукта:

# Техническа информация:

# Опаковка:						1000 мл/ контейнер

# Цвят:							Белезникав/ Спрей

Точка на топене:					160°C

Специфично тегло:					прибл. 0,85кг./л.

Точка на възпламеняване:				 41° C

Времето за съхнене зависи от дебелината на слоя и условията на околната среда. Когато са неблагоприятни, продукта остава гладък и лепкав

Плътност(20°C):					 0.85 g/cm3

Съдържание на твърдо в-во:			прибл. 48%

Инструкции за употреба:

Използвайте Car System Underbody Protection Wax чрез потапяне на частите, с четка, или с нехерметични пръскачки със специални дюзи или смукателни пистолети. Той е лесен за нанасяне, не капе, и осигурява максимална защита, когато се прилага на тънки слоеве.

Данни за безопасност:

Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите за употреба и приложение на нашите продукти са базирани на нашият познания и опит при употребата при нормални условия. В практиката материалите, повърхностите и околните условия са толкова различни, че няма гаранция за работните резултати и очаквания, изводи не могат да се правят нито от тази информация нито от устни консултации. В този случай, потребителят е длъжен да докаже, че той ни е информирал за всички аспекти, необходими за правилното и обещаващо решение в писмен вид, в срок и напълно. Патентни права на трета страна, трябва да се спазват.

За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта се насочете към Лист с данни за безопасност.

Тази техническа информация се предоставя само като част от техническите инструкции за този продукт и представлява сбор от всички данни, които са ни известни. Vosschemie не носи никаква юридическа отговорност за прецизността на тази информация.